附件2

软硬件标准化产品相关参数

| 1 | ROCE网卡 | 1.芯片类型：不低于ConnectX-6 Dx，链接速率：16.0 GT/s； 2.双端口QSFP56，支持RoCE，支持GPUDirect 用于 GPU 到 GPU 的通信。 | 208 | 张 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 存储节点（全闪存储） | 1.处理器：每节点配置≥2颗处理器 主频≥2.4Ghz、物理核心数量≥16、缓存≥24MB； 2.缓存配置：每节点配置缓存≥256GB； 3.系统盘：单台配备系统硬盘≥2块，单盘容量≥480GB SSD，使用基于硬件实现的RAID1保护； 4.硬盘数量：本次单节点要求采用≥7.68T U.2 nvme 固态硬盘≥12块； 5.网络接口：每节点配置≥2个千兆RJ45网口，1个ipmi远程管理接口，≥2个100G双光口网卡，支持ROCE； ▲6.软件要求：存储系统软件采用成熟的商用版并行文件系统产品，配置存储容量使用许可； 7.数据冗余：存储系统支持纠删码模式的集群RAID数据保护方式：可配置3 路复制、4 路复制、4+2P、4+3P、8+2P、8+3P,支持跨盘柜N+2或N+3数据冗余保护机制，或大于等于4份mirror数据保护，并支持在线更改数据保护机制； ▲8.并行IO读写：支持高性能计算客户端数据并行 I/O 读写，并同时支持 Windows /Linux 客户端； 9.数据分层存储：支持将SSD/SAS/SATA/磁带等不同介质的存储设备池化，实现统一数据存储资源池，并根据文件数据的文件类型、存储路径、命名规则、文件大小、文件属主等属性将数据落入不同的数据存储资源池，投标时需提供功能截图证明； 10.扩展能力：单一文件系统可扩展至≥2EB ，单个存储系统集群节点可扩展数量≥8192个。 | 4 | 台 |
| 3 | 带外接入交换机 | 1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥144Mpps； 2.配置≥48个千兆电口，配置≥4个万兆接口，配置4个万兆多模光模块。 | 7 | 台 |
| 4 | 带外汇聚交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；配置≥48个万兆接口，配置48个万兆多模模块，配置≥6个40G接口。 | 1 | 台 |
| 5 | ROCE-leaf（ROCE集群区） | 1.交换容量：≥25Tbps，包转发率：≥8000Mpps；配置≥128个100GE端口； ▲2.支持RoCE、PFC、ECN等数据中心特性。 | 4 | 台 |
| 6 | ROCE-spine（ROCE集群区） | 1.交换容量≥645/1935Tbps，包转发率≥230400Mpps，业务槽位数≥8； 2.配置≥256个100G接口； 3.主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能，交换网满配，满足所有槽位线速转发； 4.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； ▲5.支持RoCE、PFC、ECN等数据中心特性。 | 2 | 台 |
| 7 | 业务管理汇聚交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2.配置≥48个万兆接口，配置48个万兆多模模块，配置≥6个40G接口。 | 22 | 台 |
| 8 | 业务管理核心交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2.配置≥48个万兆接口，配置48个万兆多模模块，配置≥6个40G接口。 | 2 | 台 |
| 9 | 100G QSFP28 AOC光缆 | 1.有源光缆，OM4纤芯，兼容交换机及网卡，长度30M（预估）。 | 550 | 条 |
| 10 | 10G SFP+ 尾纤 | 1.万兆多模光纤跳线LC-LC，OM3纤芯，长度30M（预估）。 | 550 | 条 |
| 14 | 6类网线 | 1.CAT6e类高速千兆非屏蔽网线，长度30M（预估）。 | 240 | 条 |
| 11 | 安全防火墙 | 1.接口：千兆光口≥4个；万兆光口≥4个，满配模块； 2.性能指标：整机最大吞吐量≥ 30Gbps，SSL VPN并发用户数≥100。 | 2 | 台 |
| 12 | 算力一体化综合服务平台成品软件部分 | 1.平台采用同步和异步相结合架构设计：有状态的操作比较耗时的资源采用异步HTTP调用实现，保证API能够迅速返回，提升用户体验，而对于无状态的资源使用同步HTTP调用。 2.平台具备无状态服务特性：单次请求不依赖其他请求。 3.平台所有服务支持高可用，采用三控制节点的部署方式，所有API均部署在三节点上。控制节点上所有服务均作为一个独立的模块添加为Haproxy的后端，实现负载均衡及故障自动切换，任意控制节点异常都不影响任何服务。 4.平台采用全插件结构设计：插件支持横向扩展。支持以插件的形式快速新增或移除任意服务。 5.算力资源池管理系统可实现各平台、各区域资源自动化管理、弹性计算资源管理、存储资源管理、网络资源管理、报告和监控、算力资源服务化、算力编排调度能力支撑、算力节点管理、算力监控、算力运维等功能。 6.支持通过智能调度算法或策略，动态选择最优的数据中心或服务器集群来承载用户的请求。 7.支持对资源进行分类、标记、管理，以便于资源的快速定位和调度；并监控资源的状态和使用情况，根据需求按需分配和释放资源。 8.平台具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、裸金属服务器管理、容器等多种能力，并支持对这些能力进行灵活组合。 9.GPU云服务器支持GPU透传和GPU虚拟化两种方式。 10.GPU云服务器需支持业界主流NVIDIA和AMD显卡，同时支持国产GPU显卡，包含但不限于寒武纪，天数智芯，燧原，昆仑芯、昇腾等，显卡芯片架构可支持NPU和GPGPU两种类型。 11.支持纳管裸金属物理服务器，用户可以自助为物理服务器选择操作系统、配置VPC/子网、划分系统分区等。 12.提供容器功能，基于Docker和Kubernetes，兼容原生API语法，支持容器集群化管理，提供一键自动化创建、部署、查看、删除、容器集群节点的管理功能，兼容IaaS层计算、存储、网络服务及安全能力。 13.云平台支持块存储、对象存储和文件存储功能。支持标准S3协议，并且提供丰富的SDK；提供多副本（2副本、3副本）、EC等不同数据存储策略；数据三副本保存下，数据可靠性不低于99.99999%。 14.云平台底层支持RDMA网络，底层链路复用VPC，在享有传统RDMA网络高吞吐、低延迟特性的同时，可支持大规模RDMA快速组网。 15.平台支持计算、存储、网络资源池支持横向扩展。单集群可管理节点不少于500台。 16.支持根据用户需求和资源利用率，自动调度和分配资源。实时监控资源池中的资源使用情况，根据用户需求，自动调整资源池的规模等。 17.支持通过监测和分析系统负载，实现负载均衡，自适应优化。 18.基于轮询、基于最少连接数、基于IP散列等算法来分配请求。 19.某个资源节点发生故障或不可用，系统应能自动将任务转移给其他可用的节点，还可通过资源备份；处理资源故障；自动恢复方式进行容错。 | 1 | 项 |